Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr OKE.WOA.261.30.2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

wykonanie ogrodzenia z automatyką bramową we wznowionych granicach działki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

- Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:

  - wznowienie granic działki nr 15/4 ark. mapy 14 obręb Wrocław Południe,

  - wykonanie ogrodzenia panelowego działki w wyznaczonych granicach,

  - montaż w ogrodzeniu dwóch bram przesuwnych wraz z automatyką sterowaną pilotem oraz telefonem gsm (aplikacja android do zarządzania numerami min. 50),

  - montaż w ogrodzeniu dwóch furtek wejściowych otwieranych zamkiem patentowym oraz zdalnie zamkiem elektromagnetycznym,

  - demontaż istniejącego ogrodzenia z utylizacją materiałów rozbiórkowych.

- Parametry do zamówienia:

  - parametry minimalnych wymagań dla ogrodzenia:

    - panel kratowy typu Vega B 3D,  wymiar oczek prostych 50x200 mm

    - średnica drutu poziomego min. 4 mm

    - średnica drutu pionowego min. 4 mm

    - wysokość panelu 1530 mm

    - kolor zielony (ocynk + RAL 6005)

  - podmurówka ogrodzenia:

# podmurówka betonowa pełna BASIC 249/5,5/20

  - ceownik 200x55mm metalowy do wsuwania podmurówki

  - słupki ogrodzeniowe:

    - słupki do przęsła 50x50x240 mm

    - cynkowane i malowane proszkowo

  - parametry minimalnych wymagań dla bramy wjazdowej:

    - panel kratowy typu Vega B 3D,  wymiar oczek prostych 50x200 mm

    - średnica drutu poziomego min. 4 mm

    - średnica drutu pionowego min. 4 mm

    - wysokość bramy 1600 mm

    - szerokość bramy 5000 mm

    - konstrukcja bramy z profili zamkniętych o wymiarach 60x40 mm

    - słupki bramy 100x100 mm

    - kolor zielony (ocynk + RAL 6005)

    - brama przesuwna z napędem automatycznym (silnik elektryczny) np. typu Gardia z panelem Vega 2D

  - parametry minimalnych wymagań dla furtek wejściowych:

    - panel kratowy typu Vega B 3D,  wymiar oczek prostych 50x200 mm

    - średnica drutu poziomego min. 4 mm

    - średnica drutu pionowego min. 4 mm

    - wysokość furtki 1630 mm

    - szerokość furtki 1200 mm

    - konstrukcja furtki z profili zamkniętych

    - kolor zielony (ocynk + RAL 6005)

    - furtka otwierana zamkiem patentowym oraz zdalnie zamkiem elektromagnetycznym

- Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. W związku z tym wykonawca musi przeprowadzić wszystkie prace - związane z realizacją przedmiotu zamówienia - w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP.

- Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej, w godzinach 9-14 w dni robocze po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu terminu, w celu zapoznania i zbadania miejsca prowadzenia prac jak i jego otoczenia oraz uzyskania informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.

- Na cały przedmiot zamówienia wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji. Gwarancja na ogrodzenie, bramy oraz furtki obejmuje okres min. 5 lat licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.